附件一：

附件二：报价材料反面

附件三：

# （一）报价单

福建宁港港口投资发展有限公司：

我公司同意按       元承接福建宁港港口投资发展有限公司漳湾作业区18-21号泊位边检监管区域卡口及监管系统采购安装项目。

报价单位：公司名称（公章）

日期：XX年XX月XX日

# （二）报价明细

| 福建宁港港口投资发展有限公司口岸开放边检建设项目清单预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 | 金额 | 税率 | 备注 |
| 1 | AI视觉监管系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 人员车辆管控系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

| 福建宁港港口投资发展有限公司口岸开放边检建设项目限定区域人员车辆管控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1、保安岗亭录入系统（1套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸录入设备 |  |  | 1.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N识别速度≤0.2s，准确率≥99%； 2.人证比对：支持刷身份证进行人证比对，即：刷身份证时，抓拍用户现场人脸与其身份证内读取的人脸信息进行比对，比对时间≤1s/人； 3.证件照抓拍比对：无 4.无证比对：支持配置无证比对功能，在设备触摸屏上手动输入身份证号码+姓名，设备将输入的身份信息及抓拍照片上报给公安库进行比对；注：使用该功能设备需先注册到萤石云，且该服务公安库按比对次数收费； 5.人脸/刷卡比对功能：支持现场抓拍图片与本地注册人脸库进行1:N比对，比对时间≤0.2s/人； | 2 | 台 |  |  | 保安岗亭人员备案采集 |
| 2 | 证件阅读器 |  |  | 电子护照芯片识读，可识读符合国际民航组织 ICAO DOC 9303 电子护照国际标准的护照、 签证等旅行证件； ➢ 多种证件识别（OCR），采用核心识别算法，可识别身份证、驾照、护照、港澳通行证、台 胞证、行驶证等多种身份证件； ➢ 二代证芯片识读（可选），内置二代证读卡模块，可以直接读取二代证芯片信息，扩大在国 内的应用领域； ➢ 400 万像素高清成像，满足用户影像存档需求； ➢ 多种光源，可见光采集图像、红外光识别、紫外光防伪； ➢ 自动触发，方便用户操作，适用于自动、自助场合 可识读证件 ➢ 国内居民身份证：身份证、居住证、临时身份证、电子身份证、驾照、行驶证。 ➢ 国内签发证件：中国护照、往来港澳台通行证、港澳台居民居住证。 ➢ 港澳台居民证件：香港身份证、澳门身份证、回乡证、台胞证。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 人员信息采集录入子系统 |  |  | 基础信息管理、用户管理、备案管理、 审批管理、实时页面、设备管理、 历史查询功能等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 电脑 |  |  | I5 /8G/1T+21.5显示器 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2、限定区域人员管控系统（4套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边道 |  |  | 设备采用直流无刷电机，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持600万次无故障通行； 设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等； 设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。如果超过40N.m，门翼将被打开 设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。如果选配超级电容，可以实现断电自动开门功能 支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作 消防输入：1个 无障碍运行次数：600万 电机：无刷电机 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 供电方式：AC 200-240 V，50/60 Hz 红外对数：6 通道宽度：550-1400mm （超过1100mm，仅支持金属门翼，另外通道打开后，门翼超出箱体外） 工作温度：-20 °C-+70 °C 工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 门翼材质：不锈钢管；亚克力 外观尺寸：1200 mm × 200 mm × 1020 mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢 使用环境：室内外 | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 单机芯右边道 |  |  | 设备采用直流无刷电机，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持600万次无故障通行； 设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等； 设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。如果超过40N.m，门翼将被打开 设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。如果选配超级电容，可以实现断电自动开门功能 支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作 消防输入：1个 无障碍运行次数：600万 电机：无刷电机 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 供电方式：AC 200-240 V，50/60 Hz 红外对数：6 通道宽度：550-1400mm （超过1100mm，仅支持金属门翼，另外通道打开后，门翼超出箱体外） 工作温度：-20 °C-+70 °C 工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 门翼材质：不锈钢管；亚克力 外观尺寸：1200 mm × 200 mm × 1020 mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢 使用环境：室内外 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 单机芯中间芯 |  |  | 设备采用直流无刷电机，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持600万次无故障通行； 设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等； 设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。如果超过40N.m，门翼将被打开 设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。如果选配超级电容，可以实现断电自动开门功能 支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作 消防输入：1个 无障碍运行次数：600万 电机：无刷电机 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 供电方式：AC 200-240 V，50/60 Hz 红外对数：6 通道宽度：550-1400mm （超过1100mm，仅支持金属门翼，另外通道打开后，门翼超出箱体外） 工作温度：-20 °C-+70 °C 工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 门翼材质：不锈钢管；亚克力 外观尺寸：1200 mm × 200 mm × 1020 mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢 使用环境：室内外 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 门翼 |  |  | 门翼 | 4 | 套 |  |  |  |
| 4 | 人脸识别像机组件 |  |  | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含支架的设备尺寸）； 设备重量：净重1.7kg 毛重2.6kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 5 | 人脸识别像机软件 |  |  | 备案系统人员信息和闸机实时交互 | 4 | 套 |  |  |  |
| 6 | 遥控器 |  |  | 大功率遥控器 适应机型：所有闸机都支持 | 4 | 套 |  |  |  |
| 7 | 辅材及线材 |  |  | 管线材及含破路恢复等 | 4 | 套 |  |  |  |
| 3、限定区域车辆管控系统（4套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动档车器 |  |  | 道闸方向：全向 道闸杆上：3米 运行速度：0.9~1.8秒 | 12 | 台 |  |  | 2套超宽车道 |
| 2 | 出入口补光抓拍一体机 |  |  | 【海康神捕系列】出入口抓拍单元 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、外挂补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等； 像素：200W； 分辨率：最大支持1920*1080； 帧率：25fps； 感光器件：1/1.8"CMOS； 照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON) ，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 视频压缩标准：H265/H.264/MJPEG； 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片； 存储功能：支持TF,USB存储设备； 图片格式：JPEG，图片质量可设； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 通讯接口：1个RS-485接口、 1个RS-232接口,1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个USB2.0； 外部接口：4路外部触发输入、同步电源接口SYNC、3对输出接口(2对继电器输出、1对补光灯触发输出接口)； 电源供应：DC12V±10%； 功耗：<15W； 支持智能识别功能：支持车牌识别、车标识别、车型识别、车子品牌、车身颜色、纯视频识别、防跟车模式； | 12 | 台 |  |  |  |
| 3 | 补光抓拍一体机立柱 |  |  | 立杆高度：1.6米 1.6米可安装EVU抓拍单元 0.75米处可安装“四行LED显示屏” | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | LED显示屏 |  |  | 可用于车牌提示，放行信息提示等（带语音播报）。 | 8 | 块 |  |  |  |
| 5 | 车辆控制软件 |  |  | 备案系统车辆信息和车辆闸机实时交互 | 4 | 套 |  |  |  |
| 6 | 落杆雷达 |  |  | 定制 | 24 | 台 |  |  |  |
| 7 | 总线主机 |  |  | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 室外双鉴/三鉴探测器 |  |  | 【技术参数】 1、设备类型：有线室外三鉴探测器 2、使用环境：室内/外（IP65） 3、探测距离：15米 4、探测角度：90° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、安装高度：0.8-1.2米 9、工作电源：标准模式：DC12V/30mA（宽压9-16V DC） 照明模式：DC12V/220mA（宽压9-16V DC） 10、工作温度：-25 °C 至 60 °C 11、工作湿度：10% 至 90% 12、产品尺寸：75mm × 202mm × 73mm 【产品功能】 1、探测技术：采用双路被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 6、防遮挡探测：探测器被喷漆等方式遮挡会触发报警 7、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（40Kg及以下） 8、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 | 12 | 台 |  |  |  |
| 9 | 辅材及线材 |  |  | 管线材及含破路恢复等 | 12 | 套 |  |  |  |
| 4、应用软件及对接三口系统（1套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端采集控制子系统 |  |  | 人脸采集设备、LED屏、二维码、闸机、车牌相机，道闸机，通道专用LED屏等设备驱动开发；系统对接；最大支持64个终端设备； | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 人员管控平台系统 |  |  | 负责接收网页端和后台服务请求， 业务处理完成返回指令。负责接收前端采集控制系统数据，业务审批处理返回控制指令。负责业务处理、相关记录入库等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 指令集群控制 |  |  | 对前端采集控制子系统及平台系统信息分类处理。下发控制前端设备指令，上传省边检总站三口系统所需全部信息。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 手机录入移动端微信小程序 |  |  | 实现人员申报提交、申报查询、审核、通行授权查询、通行记录查询等功能，确保小程序界面友好、操作便捷，与进出港管控系统数据实时同步；公告信息实时通知；等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 服务器 |  |  | CPU:1颗英特尔至强铜牌3204(1.9GHz/6-Core/8.25MB/85W)处理器； 内存：2条16GB DDR4 3200内存，可支持24个内存插槽； 网口：标配2*GE+2*10GE网口； 阵列卡：XR150-M Raid卡； 硬盘：2块16000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm硬盘， 风扇；4个USB（前面2个，后面2个）； 集成BMC管理模块，板载华为iBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口；1个900W电源，支持1+1冗余电源；无DVD；导轨；2U机架式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 机柜 |  |  | 600*1000*1200 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 固定IP互联网线路 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | 甲供 |
| 4、可视语音对讲（8套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道对讲室外机 |  |  | 接口方式：RJ45网络接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 摄像头分辨率：200万像素； 供电方式：外接直流电源供电 工作温度：-20℃～+70℃ 工作湿度：10%～90% 防护等级：IP65 | 8 | 台 |  |  |  |
| 2 | 通道对讲室内机 |  |  | 接口方式：RJ45网络接口； 供电方式：外接直流电源。 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 显示屏：10吋全彩显示屏； 管理分机数量：15路 显示分辨率：1024*600 摄像头分辨率：200万像素； 工作温度：-20℃～+70℃ 工作湿度：10%～90% | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 通道对讲IP地址盒 |  |  | 网络接口：标准RJ45接口 ； 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP；功耗：< 2W ； 输入电源：DC12V～18V；工作温度：-10℃～+70℃ 工作湿度：10%～90% | 1 | 台 |  |  |  |
| 5、遮雨棚、管材、线材及其他辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  |  | 通道信息发布显示 | 10 | 块 |  |  |  |
| 2 | 安全岛 |  |  | 0.8米*2米 | 10 | 条 |  |  |  |
| 3 | 遮雨棚 |  |  | 定制 | 5 | 套 |  |  |  |
| 4 | 光缆 |  |  | 12芯 | 3000 | 米 |  |  |  |
| 5 | 电源线 |  |  | RVV3*2.5 | 2000 | 米 |  |  |  |
| 6 | 光纤收发器 |  |  | 千兆光纤收发器 | 5 | 对 |  |  |  |
| 7 | 5口交换机 |  |  | 5口交换机 | 5 | 个 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机 |  |  | 8口交换机 | 5 | 个 |  |  |  |
| 9 | 24口交换机 |  |  | 24口交换机 | 1 | 个 |  |  |  |
| A | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 福建宁港港口投资发展有限公司口岸开放边检建设项目限定区域AI视觉监管系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 球机 |  |  | 1. 内置GPU芯片 2. 光学变倍≥32倍，最大焦距188.8mm 3. 分辨力≥1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出） 4. 设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头100m处人体 5. 最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux 6. 球机水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1° 7. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 8. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 9. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 10. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 11. 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 12. 应具有≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成≥4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 13. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB | 20 | 个 |  |  |  |
| 2 | 球机支架 |  |  | 1. 球机壁装支架 2. 材质：铝合金 | 20 | 个 |  |  |  |
| 3 | 枪机 |  |  | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持多种智能模式：全结构化（默认）、目标抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计多种智能模式可按需切换 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持岗位检测，以及岗位检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，ISUP5.0，视图库 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密 接口：支持音频1路输入，1路输出；支持报警1路输入，1路输出；支持1路RS485. 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light； 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：8-56 mm：水平视场角：39.2°~8.8°，垂直视场角：21.9°~5.0°，对角视场角：45.2°~10.1° 补光距离：普通监控：100 m，目标抓拍/识别：20 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 复位：支持 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，100 mA | 23 | 个 |  |  |  |
| 4 | 枪机支架 |  |  | 1. 壁装支架 2. 铝合金 | 23 | 个 |  |  |  |
| 5 | 半球机 |  |  | 1. 主码流≥2688x1520@25fps 2. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 3. 摄像机靶面尺寸为 ≥1/3 英寸 4. 红外（激光）摄像机在≥30米距离下应能探测到目标。 5. 信噪比≥55dB。 6. 内置≥1个麦克风，具有≥1个RJ45 网络接口。样机采用 DC12V或POE 供电。 7. 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 8. ≥IP66防尘防水等级。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | 无人机场 |  |  | - 机场尺寸（舱盖闭合）≤650×750×800mm； - 2.整机重量（不含飞行器）≤55kg； - 3.最大输入功率≤800W； - 4.防护等级≥IP56； - 5.最大允许降落风速≥12m/s； - 6.最大运行海拔≥4500m； - 7.机场所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号； - 8.RTK基站定位精度：水平≤1 厘米 + 1 ppm（RMS），垂直≤2 厘米 + 1 ppm（RMS）； - 9.机场输出电压≥35伏； - 10.设备最短作业间隔≤30min； - 11.内置天线≥9条，支持智能切换； - 12.机场内置备用电池，续航时间≥4小时； - 13.设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器； - 14.支持双摄监控，可监控舱内和舱外情况； - 15.设备配备监控相机视频分辨率不低于1080P，且具备补光能力； - 16.设备供电口防雷能力不小于20KA，以太网口防雷能力不小于10KA；集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警 - 17.支持违建查处、耕地保护的自动对比检测 - 18.在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据 - 19.支持使用手机APP对机场进行部署、调试 - 20.平台支持二次开发以及对接现有软件平台 - 21.提供机场保障，有效期≥1年，为机场因设备故障意外带来的损失，保额范围内提供不限次数维修和置换服务，保额与设备等价值。 - 22.报价包含机巢前期勘测选址，及安装服务含所有基建、网络、电路搭建等 - 配套无人机： - 23.对角线轴距≤500mm； - 24.最大起飞重量≥2000g； - 25.尺寸 ≤380×420×220mm； - 26.最大飞行时间(无风)≥54min； - 27.最大可承受风速≥12m/s(六级风)； - 28.最大上升速度≥10 m/s； - 29.最大下降速度≥8 m/s； - 30.最大水平飞行速度≥21m/s； - 31.最大起飞海拔高度≥6500m； - 32.RTK集成在无人机上 - 33.防护等级≥IP55； - 34.GNSS支持GPS + BeiDou + Galileo + GLONASS； - 35.悬停精度：垂直≤±0.1m(视觉定位正常工作时)；≤±0.5m(GNSS正常工作时)；≤±0.1m(RTK定位正常工作时)；水平≤±0.3m(视觉定位正常工作时)；≤±0.5m(GNSS正常工作时)；≤±0.1m(RTK定位正常工作时)； - 36.具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移），云台角度抖动量≤±0.005°，可控转动范围：俯仰≤-90°至+90°； - 37.支持空中中继功能，一台无人机可以给另外一台无人机做中继站； - 38.能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 - 39.可见光支持人车船目标的AI识别 - 40.广角相机有效像素≥4800万，相机CMOS≥1/1.3英寸，视角≥80°，等效焦距≥24mm，光圈≥f/1.7； - 41.中长焦相机有效像素≥4800万，相机CMOS≥1/1.3英寸，视角≥35°，等效焦距≥70mm，光圈≥f/2.8； - 42.长焦相机有效像素≥4800万，相机CMOS≥1/1.5英寸，视角≥15°，等效焦距≥168mm，光圈≥f/2.8，最大变焦倍数≥112倍； - 43.红外相机分辨率≥640×512 ，支持开启红外超分功能，扩展红外分辨率≥1280*1024，红外镜头：等效焦距≥53mm，红外测温精度：≤±2℃，测温方式：点测温、区域测温； - 44.激光测距正入射量程≥1800米（1 HZ）； - 45.最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)≥FCC：25km 、CE/SRRC/MIC：12km； - 46.配备1张内存卡≥128GB； - 47.配备图传增强模块，并提供SIM卡≥1张，建立流量池，让所有SIM卡能够共享流量池内流量，有效期≥1年 - 48.配备喊话器，尺寸≤80×80×60mm，重量≤100g，最大响度≥114dB@1m，有效广播距离≥300 米 - 49.配备探照灯，尺寸≤100×178×40mm，重量≤110g,探照距离≥100m,额定功率≤35W，工作方式：常亮、爆闪,有效照明面积：1300 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，普通模式）;2200 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，广视野模式） - 50.★为了在夜间环境下能为无人机提供地面目标准确空间位置标识，须提供空地协同定位装置，装置具备非可见光波段作业功能，识别高度≥300米， - ★51.可编辑识别码位数≥4bit， - ★52.尺寸≤100×80×50mm，重量≤150g， - ★53.续航时间≥4小时， - 工作温度范围不小于0～40摄氏度。 - 51.提供无人机保障，有效期≥1年，为机场因设备故障意外带来的损失，保额范围内提供不限次数维修和置换服务，保额与设备等价值。 - 52.提供第三者责任险，有效期≥1年，对正常使用和操控无人机的过程中，因意外事故造成第三者的人身伤害或财产损失提供保险服务，保额100万元人民币 - 53.提供无人机保养服务≥1次，全面检测升级和深度清洁，能降低日常环境对无人机造成的影响，减少不必要的损耗。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 无人机管理平台 |  |  | 无人机管理平台，提供全面、实时的态势感知，实现团队信息高效聚合、处理与同步。平台将无人机的数据采集、分析、处理等功能，实现自动化与结构化，借助摄影测量及计算机视觉技术，让无人机航拍影像真正变成更具决策力的可视化数据 。将无人机自动机场系统、单兵便携无人机统一纳入平台进行管理 ，实现一站式无人机实时视频推送，带来全面且实时的现场态势感知 ，通过高效的信息获取、处理与同步，并统一管理巡检航线、作业成果和设备状态 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 探照灯 |  |  | 探照灯支持常亮和爆闪两种模式 ，能在百米之外依然清晰照亮目标。还可以与云台智能联动，拍到哪跟到哪。同时提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域 。探照灯和喊话器既能单独使用，也能组合使用，使其应用更加灵活。 【技术参数】尺寸：95×164×30毫米（长×宽×高）；重量：99 克；有效照明面积：1300 平方米 @ 100 米；工作方式：常亮、爆闪 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 喊话器 |  |  | 1 米处可达 114 分贝，广播距离可达 300 米。 支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，新增实时喊话功能，并支持回 声抑制功能。 【技术参数】重量：92.5 克（含支架）；尺寸：73×70×52mm（含支 架）；最大功率：15 瓦；最大响度114dB@1m；有效广播距离：300 米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 中继站固定部署套装 |  |  | 功能基站集成了高性能天线和接收模块 ，能 够追踪并解算全球主流卫星导航系统的数据 ，并支持多种数据传输链路 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 无线图传设备 |  |  | 影视级无线图传6KM | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 视觉数据处理服务器 |  |  | 1. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口、1+1冗余电源/风扇组合；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥16块SATA接口硬盘 2. ★支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型. 3. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 4. 支持≥32个人脸库，库容≥10万张人脸图片；支持路人库，库容≥10万张人脸抓拍图片 5. 人脸图片建模成功率≥99.99% 6. 人脸在低头角度≤20°，左右侧脸≤45°情况下，人脸检出率≥98% 7. 支持≥24路视频流人脸识别，支持≥64路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录 8. ★支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数. 9. 支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示 10. ★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR； | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 智能终端采集与分析系统 |  |  | 支持视觉数据处理服务器、无人机、人脸比对设备、信息发布大屏、人员闸机、证件阅读终端、高清车牌等设备；设备驱动集成、控制、状态监控、对采集信息进行分析等功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 智能立体管控系统 |  |  | 包括首页、设备管理（视觉数据处理服务器、无人机、信息大屏、闸机等）；基础信息管理（边检站、码头口岸、人员、车辆管理）；预警管理（预警规则设置、预警展示、预警查询、预警处理）；参数配置；视频监控（实时视频调阅）；数据接入（图片流、视频流）；数据处理（人脸识别、人形识别、行为分析、预警分析、语音播报、声光报警）；业务处理（企业申报、通行申报、码头管理、通行记录、信息发布大屏、通行申请与审核）；系统管理（用户管理、角色管理、权限管控）；日志管理；公告管理（通知公告、实时天气、实时通行人员统计数据、实时报警数据）；数据对接（三口系统接入）；算法对接（AI算法去重过滤）等功能； | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 交换机 |  |  | - 配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 - 2. 交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps - 3. ★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看； - 4.★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行升级功能 - 5. 交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 - 6. ★支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、端口信息； - 7.★支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 - 8. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置 - 9. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计 - 10. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置 - 11. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 - 12. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能 - 13. 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 | 20 | 个 |  |  |  |
| 13 | NVR |  |  | - 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口，≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置≥16个SATA接口硬盘 - 2. ★HDMI1和HDMI2支持最大单路4K（74096×2160）和1080P（1920×1080）异源输出 - 3. ★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容； - 4.★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近5条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 - 5.★支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设； - 6.★支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天。 - 7. 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 - 8. 支持≥16路视频流人脸识别，支持≥48路图片流人脸识别 - 9. ★支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口； - 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 - 9. 支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 - 10. ★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR； - 11. 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 - 12. 支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥256Mbps | 2 | 台 |  |  | 根据存储180天配置 |
| 14 | 硬盘 |  |  | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 32 | 块 |  |  |  |
| 15 | 交换机 |  |  | 1. 配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4 2. 支持独立的console管理串口 3. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 4. 包转发率≥126Mpps 5. 支持端口节能功能 6. 支持OSPF FRR 功能 7. 支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 8. 支持NQA功能，NQA能够正常探测 9. 支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能 10. 支持堆叠链路负载分担 11. 支持链路聚合及聚合零丢包功能 12. 支持CPU保护功能 13. 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 14. 备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 15. 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 16. 支持命令行(CLI)配置 17. 支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能 18. 支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接 19. 支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示 | 3 | 台 |  |  |  |
| 16 | 服务器 |  |  | 1. 技术规格：≤2U单路标准机架式服务器 2. CPU：配置≥1颗 x86架构HYGON 5435处理器，核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz，TDP≥135W，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz 3. 内存：配置≥64G DDR5，≥4根内存插槽 4. 硬盘：配置≥2块1.2T SAS盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 5. 阵列卡：配置≥1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10) 6. PCIE扩展：支持≥4个PCIe 4.0扩展插槽 7. 网口：≥2个千兆电口 8. 电源：配置550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 综合安防管理平台 |  |  | 1. 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2. 支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 3. 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 4. 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 5. 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 6. 支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 7. 支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 8. 支持图片下载能力； 9. 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 10. 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 11. 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 12. 支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 13. 支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 14. 支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 交换机 |  |  | 三层千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持IPv6，支持Jumbo Frame，支持以太网OAM：802.3ah 和802.1ag (CFD:Connectivity Fault Detection，连通错误检测）丰富IPv6功能。 支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击等等。 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管CAR功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，将端口上的数据包复制到监控端口，以进行网络检测和故障排除。 支持SNMPv1/v2/v3（Simple Network Management Protocol）。支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全。 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了很高的可靠性。 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：126Mpps 端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 重量：≤2.5kg 尺寸（长×高×深）：440×43.6×160 工作温度：工作环境温度：0℃～45℃ 工作湿度：5%～95%（非凝结） 供电方式：AC：100V～240V AC，50/60Hz 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 整机功耗：AC MIX：9W MAX：24W 链路聚合：支持GE端口聚合 支持静态/动态聚合 支持跨设备聚合 端口镜像：支持端口镜像，支持远程镜像 QoS：支持802.1p/DSCP优先级标记 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 支持时间段 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持协议VLAN 支持MAC VLAN STP：支持 STP/RSTP/MSTP 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持Radius认证 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施) 管理维护：支持Console/Telnet/命令行接口（CLI）配置 支持FTP、TFTP、Xmodem加载升级 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持NTP时钟 支持Ping、Tracert 支持系统工作日志 支持电源、风扇、温度告警 IPV4路由：静态路由，RIP，OSPF IPV6路由：静态路由，RIPng，OSPF 虚拟化：支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 NTP：支持NTP时钟 | 3 | 台 |  |  | 汇聚箱内各1台 |
| 19 | 防火墙 | 国产 | AF-1000-FH1300B-1K | 性能参数：网络层吞吐量：3G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：500M，IPS吞吐量：400M，全威胁吞吐量：300M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：3万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：不支持，IPSec VPN 最大接入数：200，IPSec VPN吞吐量：200M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 AF-1000-FH1300B标准产品,每台含： 1套* 深信服防火墙软件基础级; 1套* 深信服云智订阅软件（AF8.0.7及以上版本适用）; 1年* 软件升级; 1年* 产品质保（标准版）; | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | 1.5米立杆、带横杆支架 | 5 | 根 |  |  |  |
| 21 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | 3.5米立杆、带横杆支架 | 12 | 根 |  |  | 根据现场需求安装条件确定 |
| 22 | 室外监控箱 | 定制 | 500*600*200 | 监控箱（500*600*200，含≥6位排插、空开C16/2P、40KA防雷器） | 42 | 个 |  |  |  |
| 23 | 光纤收发器 | 国产 | 千兆 | 1个光口4个电口、包含千兆光模块 | 10 | 对 |  |  |  |
| 24 | 光纤收发器 | 国产 | 千兆 | 千兆收发器 | 32 | 对 |  |  |  |
| 25 | 光端盒 | 国产 | 定制 | 4口光端盒 | 80 | 个 |  |  |  |
| 26 | 光端盒 | 国产 | 定制 | 24口光纤配线架 | 6 | 个 |  |  |  |
| 27 | 光纤熔接 | 定制 | 定制 | 光纤熔接 | 240 | 芯 |  |  |  |
| 28 | 光纤跳线 | 定制 | 2m | 2m跳线 | 120 | 条 |  |  |  |
| 29 | 设备箱（主干光缆汇聚箱） | 定制 | 9U | 9U设备箱，550mm（宽）×500mm（深）×450mm（高），冷轧钢板， | 3 | 台 |  |  | 作为主干汇聚箱，放置码头前沿18-20号泊位两端各一个、21泊位前沿1个 |
| 30 | 室外光缆 | 国产 | 24芯 | 24芯 | 5500 | 米 |  |  | 是否为甲供还是单独敷设18-20号泊位两条主干光缆、21泊位1条主干光缆 |
| 31 | 室外光缆 | 国产 | 4芯 | 4芯 | 4000 | 米 |  |  |  |
| 32 | 网线 | 国产 | DS-ZC6US-B/PVC | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； 执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级：六类 是否屏蔽：非屏蔽 芯线材料：无氧铜 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 撕裂绳：有 排流线：无 十字骨架：有 应用场景：室内 1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15 1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45 直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 | 20 | 箱 |  |  |  |
| 33 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0 | 2*1.0 | 3000 | 米 |  |  |  |
| 34 | 电源线 | 国产 | RVV3*1.5 | 3*1.5 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 35 | 穿线套管 | 国产 | D25 | D25 | 3000 | 米 |  |  |  |
| 36 | 金属软管 | 国产 | D25 | D25 | 500 | 米 |  |  |  |
| 37 | 线路敷设 | 定制 | 人工 | 线路敷设 | 1 | 项 |  |  |  |
| A | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二） 商务要求

1.交货期：自合同签订之日起45天内完成供货、安装调试合格并交付使用。

2.交货地点：招标人指定地点。

3、报价要求

3.1本次询价报价以人民币为货币单位。

3.2本项目为总包价。投标总价含设备费、运至招标人指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及调试测试费、随机备品配件、工具、检测仪器仪表的费用、税费、管理费、配合费、操作人员培训费用等一切费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

*3.4投标人投标报价应包含按现行税率计算的增值税额。

3.5投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

4.设备要求

4.1所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表相一致。

4.2交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

4.3货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，提供证明产品关键参数（带*号部分）的第三方检测报告。

4.4中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.5对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应在投标文件中明确列出，且投标报价包含此部分价格。

5.验收要求

(1)要求货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。安装后需提供主要设备第三方检测报告作为验收的前置条件。

(2)经通过边检部门验收，并成功接入边检监管的相关系统。

6.质保期及质保服务要求

(1)自所有设备验收合格之日起1年为质保期。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中清单所报价格供应原厂零配件、易损件等。

(2)质保期内，属保修范围故障在一个月内不能修复或相同故障重复出现3次，在接到招标人通知后，中标人应更换同型号的设备或采购人指定的同档次的设备供采购人使用并承担相关费用，交货期与投标文件的承诺相同，并完成安装调试、验收等工作(费用由中标人负责)，质保期重新计算。

(3)对招标人的服务通知，中标人在接报后立即响应，若无法远程处理，6小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须提供同档次的设备予招标人临时使用。

(4)中标人须设有7x24小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和方法。

(5)中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

7.付款方式

签订合同后，在收到中标人开具合同金额全额的增值税专用发票后支付合同金额的30%作为预付款；合同设备到达指定地点，设备调试完成，成功接入边检监管的相关系统后，支付合同总价65%，余款合同金额的5%作为质保金，质保期满后15个工作日一次性无息付清。

- 违约条款

- 按投标人承诺的交货期，按实际天数，每推迟1-7天，每天扣罚1000元，推迟7-14天，按实际天数每天扣罚2000元，超过14天有权解除合同。

2、若未按照维修能力响应要求提供维修服务，每延迟1小时罚款500元。（质保期内从质保金扣除，超出质保期招标人有权要求投标人赔偿）

| 评标方法（总分100分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术部分（20分）, | 交货期：45天交货期基础上，每减少5天得1分，满分3分 |  |
|  | 业务能力 | 每提供1份边检项目含监控内容或无人机相关业绩得1分，满分2分（需提供合同复印件及验收证明材料） |
|  |  | 每提供1份边检人员车辆管控系统相关业绩得1分，满分2分（需提供合同复印件及验收证明材料） |
|  | - 设备技术性能指标：投标人提供的产品应为优质产品，根据询价文件要求，主要参数有正偏离每项得1分，本项目不接受负偏离，负偏离视为废标。（带★项目需提供第三方检测机构证明材料作为佐证，未提供无效。）每提供1项得1分，本项满分13分 |  |
| 价格部分（80分） | 计算每个投标人的修正后的投标报价。对各投标人的投标报价进行审核，如所报单价统计数与总价不符，应以单价为准。除非招标人认为单价小数点明显错位，在这种情况下则应按投标价的总额为准。发现有缺漏项的，按各投标人中的该项最高报价予以补列。 得分计算方法： 评委将按下列方法计算各合格投标人的报价部分得分： ¦F-Fn¦ PF=80- ×100×M Fn 注：①PF为投标报价价格得分。 ②Fn为评估基准价=进入报价部分评分的各合格投标人报价评标价平均值的92%，F小于最高限价75%的不参与Fn的计算。 ③F为进入报价部分评分的各合格投标人报价评标价。 ④M为修正值，当F＞Fn；M=0.4；当F＜Fn；M=0.2； ⑤计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |